| Parametr | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia - należy określić rzeczywiste parametry oferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia; dopuszcza się wpisanie spełnia / nie spełnia ale zweryfikowanie wskazanego parametru musi być możliwe za pomocą załączonej do oferty karty technicznej produktu lub innego równoważnego dokumentu - określenie poniższych parametrów nie zwalnia Wykonawcy ze spełnienia zapisów określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla danej części. |
| --- | --- |
| Producent urządzenia firewall |  |
| Model urządzenia firewall |  |
| Możliwość pracy urządzenia firewall w następujących trybach: Routera z funkcją NAT oraz trybie transparentnym |  |
| Możliwość utworzenia kont co najmniej 3 administratorów urządzenia firewall |  |
| Wsparcie przez urządzenie firewall protokołów IPv4 oraz IPv6 w zakresie: Firewall, Ochrony w warstwie aplikacji i Protokołów routingu dynamicznego. |  |
| Możliwość połączenia urządzenia firewall pełniącego funkcję Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji i IPS w klaster Active-Active lub Active-Passive. |  |
| Możliwość synchronizacji sesji firewall w urządzeniu firewall |  |
| Możliwość monitoringu i wykrywania uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych w urządzeniu firewall |  |
| Możliwość monitoringu stanu realizowanych połączeń VPN w urządzeniu firewall |  |
| Możliwość agregacji linków przez urządzenie firewall: statycznej oraz w oparciu o protokół LACP |  |
| Ilość i typ portów sieciowych w urządzeniu firewall |  |
| Wyposażenie urządzenia firewall w port konsoli szeregowej |  |
| Wyposażenie urządzenia firewall gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. |  |
| Możliwość zdefiniowania w urządzeniu firewall co najmniej 100 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. |  |
| Wyposażenie urządzenia firewall w zasilanie AC. |  |
| Ilość jednoczesnych połączeń obsługiwanych przez urządzenie firewall |  |
| Ilość nowych połączeń na sekundę obsługiwanych przez urządzenie firewall |  |
| Przepustowość Stateful Firewall w urządzeniu firewall |  |
| Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji w urządzeniu firewall |  |
| Wydajność szyfrowania IPSec VPN w urządzeniu firewall |  |
| Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami w urządzeniu firewall (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) |  |
| Wydajność urządzenia firewall w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http |  |
| Zapewnienie przez Urządzenie firewall kontroli dostępu (zapora ogniowa klasy Stateful Inspection) |  |
| Zapewnienie przez Urządzenie firewall kontroli Aplikacji |  |
| Zapewnienie przez Urządzenie firewall poufności transmisji danych (połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN) |  |
| Zapewnienie przez Urządzenie firewall ochrony przed malware (co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP i HTTPS) |  |
| Zapewnienie przez Urządzenie firewall ochrony przed atakami (Intrusion Prevention System) |  |
| Zapewnienie przez Urządzenie firewall kontroli stron WWW) |  |
| Zapewnienie przez Urządzenie firewall kontroli zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3) |  |
| Zapewnienie przez Urządzenie firewall zarządzania pasmem (QoS, Traffic shaping) |  |
| Zapewnienie przez Urządzenie firewall analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2 |  |
| Zapewnienie przez Urządzenie firewall funkcji lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system |  |
| Uwzględnienie w polityce Firewall urządzenia firewall adresów IP, użytkowników, protokołów, usług sieciowych, aplikacji lub zbiorów aplikacji, reakcji zabezpieczeń, rejestrowania zdarzeń |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall translacji adresów NAT: źródłowego i docelowego, translacji PAT oraz translacji jeden do jeden oraz jeden do wielu |  |
| Możliwość tworzenia w ramach urządzenia firewall wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN |  |
| Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa urządzenia firewall zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe |  |
| Możliwość konfiguracji połączeń typu IPSec VPN |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall wsparcia dla IKE v1 oraz v2 w ramach konfiguracji połączeń typu IPSec VPN |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall obsługi szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w ramach konfiguracji połączeń typu IPSec VPN |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall obsługi protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20 w ramach konfiguracji połączeń typu IPSec VPN |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall wsparcia dla pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh w ramach konfiguracji połączeń typu IPSec VPN |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall tworzenia połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site w ramach konfiguracji połączeń typu IPSec VPN |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall monitorowania stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności w ramach konfiguracji połączeń typu IPSec VPN |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall możliwości wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego w ramach konfiguracji połączeń typu IPSec VPN |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall obsługi mechanizmów IPSec NAT Traversal w ramach konfiguracji połączeń typu IPSec VPN |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall mechanizmu „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site w ramach konfiguracji połączeń typu IPSec VPN |  |
| Możliwość konfiguracji połączeń typu SSL VPN |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall pracy w trybie Portal gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki w ramach połączeń typu SSL VPN |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall pracy w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta w ramach połączeń typu SSL VPN |  |
| Zapewnienie przez producenta urządzenia firewall oprogramowania klienckiego VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN |  |
| Nazwa oprogramowania klienckiego VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN z urządzeniem firewall |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall obsługi Routingu statycznego |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall obsługi Policy Based Routingu |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall obsługi protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP |  |
| Możliwość wykorzystania protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN w urządzeniu firewall |  |
| Możliwość określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu w regułach SD-WAN w urządzeniu firewall |  |
| Możliwość zarządzania pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu w urządzeniu firewall |  |
| Możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji w urządzeniu firewall |  |
| Możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL w urządzeniu firewall |  |
| Możliwość skanowania ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) przez silnik antywirusowy urządzenia firewall |  |
| Możliwość skanowania archiwów, w tym co najmniej: zip, rar przez silnik antywirusowy urządzenia firewall |  |
| Możliwość współpracy silnika antywirusowego urządzenia firewall z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze |  |
| Nazwa zaoferowanej platforma typu Sandbox |  |
| Oparcie ochrony IPS w urządzeniu firewall na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych |  |
| Ochrona przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach w urządzeniu firewall |  |
| Ilość wpisów w bazie sygnatur ataków urządzenia firewall |  |
| Sposób aktualizacji wpisów w bazie sygnatur ataków urządzenia firewall |  |
| Możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur w urządzeniu firewall |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall wykrywania anomalii ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall mechanizmów ochrony aplikacji WEB’owych przed: CSS, SQL Injecton, Trojanami, Exploitami, BotNETami |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall możliwości kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL i Cookies |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall możliwości wykrywania i blokowania komunikacji C&C do sieci botnet |  |
| Możliwość kontroli ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP przez urządzenie firewall |  |
| Ilość wpisów w bazie kontroli aplikacji urządzenia firewall |  |
| Sposób aktualizacji wpisów w bazie kontroli aplikacji urządzenia firewall |  |
| Uwzględnienie w bazie kontroli aplikacji urządzenia firewall kategorii aplikacji proxy i P2P |  |
| Możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur przez administratora urządzenia firewall |  |
| Ilość adresów URL w bazie wykorzystywanej przez moduł kontroli WWW urządzenia firewall |  |
| Pogrupowanie bazy wykorzystywanej przez moduł kontroli WWW urządzenia firewall w kategorie tematyczne |  |
| Lista kategorii dostępnych w ramach filtra www urządzenia firewall |  |
| Możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków przez administratora urządzenia firewall (białe/czarne listy dla adresów URL) |  |
| Możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania urządzenia firewall |  |
| Możliwość określenia, dla których kategorii url lub adresów url urządzenie firewall nie będzie dokonywało inspekcji szyfrowanej komunikacji |  |
| Możliwość weryfikacji tożsamości użytkowników urządzenia firewall za pomocą haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu |  |
| Możliwość weryfikacji tożsamości użytkowników urządzenia firewall za pomocą haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP |  |
| Możliwość weryfikacji tożsamości użytkowników urządzenia firewall za pomocą haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych |  |
| Możliwość zastosowania do weryfikacji tożsamości użytkowników procesu uwierzytelniania dwu-składnikowego |  |
| Możliwość budowy w urządzeniu firewall architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory |  |
| Możliwość zarządzania lokalnego urządzeniem firewall z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH |  |
| Możliwość współpracy urządzenia firewall z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. |  |
| Możliwość komunikacji systemów zabezpieczeń urządzenia firewall z platformami centralnego zarządzania z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów |  |
| Współpraca urządzenia firewall z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c i 3 |  |
| Zapewnienie przez producenta zaoferowanego urządzenia firewall wbudowanego narzędzia diagnostycznego posiadającego przynajmniej: ping, traceroute, podgląd pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall |  |
| Możliwość logowania przez urządzenie firewall do centralnego systemu logowania i raportowania posiadanego przez Zamawiającego lub do komercyjnego system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej |  |
| Nazwa komercyjnego system logowania i raportowania zaoferowanego w ramach postepowania w przypadku braku możliwości logowania z urządzenia firewall do centralnego systemu logowania i raportowania posiadanego przez Zamawiającego |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall przekazywania logów z danymi o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu |  |
| Możliwość jednoczesnego wysyłania przez urządzenie firewall logów do wielu serwerów logowania |  |
| Logowanie przez urządzenie firewall zdarzeń dotyczących wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu |  |
| Możliwość logowania do serwera SYSLOG przez urządzenie firewall |  |
| Certyfikaty posiadane przez zaoferowane urządzenie firewall dla funkcji Firewall |  |
| Certyfikaty posiadane przez zaoferowane urządzenie firewall dla funkcji VPN |  |
| Okres możliwości korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów w ramach zaoferowanej do urządzenia firewall licencji dla modułów: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, Bazy reputacyjne adresów IP/domen |  |
| Okres trwania serwisu gwarancyjnego producenta dla urządzenia firewall |  |
| Okres dostępu do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia techniczne w trybie 24x7 dla urządzenia firewall |  |
| Podmiot realizujący pierwszą linię wsparcia technicznego w języku polskim dla urządzenia |  |
| Możliwość wykonania szeregu zmian przez administratora urządzenia firewall w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone |  |
| Zapewnienie przez urządzenie firewall funkcji Safe Search przeciwdziałającej pojawianiu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak Google i Yahoo |  |
| Możliwość tworzenia interfejsów redundantnych w urządzeniu firewall |  |
| Możliwość pracy urządzenia firewall w trybie monitorowania na porcie SPAN |  |
| Możliwość budowy w dostarczonym urządzeniu firewall minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji |  |
| Możliwość dedykowania administratorów do poszczególnych instancji systemu w urządzeniu firewall |  |
| Możliwość współpracy zaoferowanego urządzenia firewall z posiadanym przez Zamawiającego systemem logowania i raportowania FortiAnalyzer-VM |  |
| Model Access Pointa |  |
| Możliwość kontrolowania Access Point’ów przez posiadane przez Zamawiającego urządzenia Fortigate 50E |  |
| Możliwość kontrolowania Access Pointów przez zaoferowane przez w ramach postepowania urządzenie firewall |  |
| Ilość zaoferowanych kontrolerów sprzętowych dla Access Pointów w przypadku zaoferowania alternatywnych kontrolerów sprzętowych |  |
| Model zaoferowanych kontrolerów sprzętowych dla Access Pointów w przypadku zaoferowania alternatywnych kontrolerów sprzętowych |  |
| Możliwości montażu Access Pointa zapewnione przez obudowę urządzenia |  |
| Temperatura w jakiej producent Access Pointów zapewnia prawidłową pracę urządzenia |  |
| Wilgotność w jakiej producent Access Pointów zapewnia prawidłową pracę urządzenia |  |
| Ilość niezależnych modułów radiowych Access Pointów |  |
| Pasma w których pracują modiły radiowe Access Pointów |  |
| Standardy jakie obsługują moduły radiowe Access Pointów |  |
| Ilość SSID które Access Pointy mogą rozgłaszać jednocześnie |  |
| Ilość interfejsów Ethernet w które są wyposażone Access Pointy |  |
| Standard interfejsów Ethernet w które są wyposażone Access Pointy |  |
| Sposób zasilania Access Pointów |  |
| Tryby przesyłania danych umożliwione przez Access Pointy |  |
| Wsparcie przez Access Pointy dla QoS |  |
| Możliwość konfigurowania polityk QoS Access Pointów per użytkownik/aplikacja |  |
| Metod uwierzytelnienia dla których wsparcie zapewniają Access Pointy |  |
| Wsparcie interfejsu radiowego Access Pointów dla funkcji MIMO – 2x2 |  |
| Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych Access Pointów |  |
| Moc nadawania dla poszczególnych pasm radiowych obsługiwanych przez Access Pointy |  |
| Możliwość wyłączenia nieużywanego moduł radiowego w celu obniżenia poboru mocy |  |
| Maksymalna liczba klientów per moduł radiowy Access Pointa |  |
| Certyfikaty posiadane przez zaoferowane Access Pointy |  |
| Zapewnienie przez producenta zaoferowanych Access Pointów ograniczonej gwarancji producenta do 5 lat od zaprzestania produkcji |  |
| Okres trwania serwisu gwarancyjnego producenta dla Access Pointów |  |
| Okres dostępu do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia techniczne w trybie 24x7 dla urządzenia firewall |  |
| Podmiot realizujący pierwszą linię wsparcia technicznego w języku polskim dla urządzenia |  |
| Nazwa licencji serwisowej zaoferowanej dla routera Fortigate-61F lub rozwiązania alternatywnego |  |
| Lista modułów objętych wsparciem w ramach zaoferowanej licencji dla routera Fortigate-61F lub rozwiązania alternatywnego |  |
| Okres trwania wsparcia technicznego w ramach zaoferowanej licencji dla routera Fortigate-61F lub rozwiązania alternatywnego |  |
| Godziny oraz dni w jakich dostępne będzie wsparcie w ramach zaoferowanej licencji dla routera Fortigate-61F lub rozwiązania alternatywnego |  |
| Nazwa licencji serwisowej zaoferowanej dla routera FortiGate-50E lub rozwiązania alternatywnego |  |
| Ilość licencji serwisowych zaoferowanych dla routera FortiGate-50E lub ilość rozwiązań alternatywnych |  |
| Lista modułów objętych wsparciem w ramach zaoferowanej licencji dla routera Fortigate-50E lub rozwiązania alternatywnego |  |
| Okres trwania wsparcia technicznego w ramach zaoferowanej licencji dla routera Fortigate-50E lub rozwiązania alternatywnego |  |
| Godziny oraz dni w jakich dostępne będzie wsparcie w ramach zaoferowanej licencji dla routera Fortigate-50E lub rozwiązania alternatywnego |  |
| Nazwa licencji FortiAnalyzer-VM |  |
| Okres trwania licencji FortiAnalyzer-VM |  |
| Godziny oraz dni w jakich dostępne będzie wsparcie w ramach zaoferowanej licencji dla routera Fortigate-50E lub rozwiązania alternatywnego |  |
| Ilość danych jakie mogą zostać dziennie przesłane w ramach zaoferowanej licencji FortiAnalyzer-VM |  |

Lista dokumentów które muszą zostać załączone do formularza oferty

(dokumenty muszą być wystawione w języku polskim lub angielskim)

- Karta produktowa umożliwiającą weryfikację wymaganych parametrów oferowanego sprzętu lub inny równoważny dokument

- Certyfikat ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall oferowanego urządzenia firewall

- Certyfikat ICSA lub EAL4 dla funkcji VPN oferowanego urządzenia firewall

- Certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych dla urządzenia firewall wystawiony dla Wykonawcy lub Autoryzowanego Dystrybutora

- Oświadczanie Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne dla urządzenia firewall o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu w przypadku gdy Wykonawca nie będzie świadczył wsparcia technicznego dla oferowanego urządzenia

- Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanego urządzenia firewall

- Certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych dla Access Pointów wystawiony dla Wykonawcy lub Autoryzowanego Dystrybutora

- Oświadczanie Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne dla Access Pointów o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu w przypadku gdy Wykonawca nie będzie świadczył wsparcia technicznego dla oferowanego urządzenia

- Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych Access Pointów