Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Urządzenie Firewall	 (1 szt.)

Wymagania Ogólne

- Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i  bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję

- System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w następujących trybach: Routera z funkcją NAT oraz trybie transparentnym.

- Powinna istnieć możliwość utworzenia kont co najmniej 3 administratorów.

- System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: Firewall; Ochrony w warstwie aplikacji; Protokołów routingu dynamicznego.

- Producent urządzenia musi być ujęty w raporcie Gartner 2020 Magic Quadrant for Network Firewalls.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. Powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP.

Interfejsy, Zasilanie

- System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

- W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 100 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System musi być wyposażony w zasilanie AC.

Parametry wydajnościowe

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 500 tys. jednoczesnych połączeń oraz 30 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 2 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 750 Mbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 2 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) - minimum 1 Gbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 200 Mbps.

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa

W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

- Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.

- Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2.

- Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system

Polityki, Firewall

- Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe.

Połączenia VPN

1. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

  - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

  - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów.

  - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20.

  - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

  - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

  - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

  - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

  - Obsługa mechanizmów IPSec NAT Traversal.

  - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

2. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:

  - Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki.

  - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

  - Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN.

Routing

1. W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu.

- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP.

Funkcje SD-WAN

- System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

- Reguły SD-WAN powinny umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu.

Zarządzanie pasmem

- System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Kontrola Antywirusowa

- Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, rar.

- System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.

Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 1500 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System musi zapewniać wykrywanie anomalii ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony aplikacji WEB’owych co najmniej przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, BotNETy oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 1500 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 20 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam.

- Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.

- Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.

- W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub wskazanych url - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji.

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

• Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

• Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

• Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.

- Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory.

Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami  centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3.

- Element systemu pełniący funkcję Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podgląd pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

Logowanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do centralnego systemu logowania i raportowania posiadanego przez Zamawiającego (FortiAnalyzer) lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.

- Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.

Certyfikaty

Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje:

• ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.

• ICSA lub EAL4 dla funkcji VPN.

Serwisy i licencje, gwarancja, wsparcie

- W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres minimum 12 miesięcy.

- Urządzenie musi być objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

- Urządzenie musi mieć zapewnioną gwarancję producenta na okres co najmniej 12 miesięcy.

- Wymagana jest dostępność pierwszej linii wsparcia technicznego w języku polskim w trybie 8x5. Wsparcie to musi być świadczone przez oferenta lub autoryzowanego dystrybutora, a jego jakość musi być potwierdzona przez certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych - certyfikat należy dołączyć do oferty. Pierwsza linia wsparcia musi być świadczona przez certyfikowanych inżynierów, w związku z tym oferent powinien posiadać co najmniej dwóch inżynierów technicznych, posiadających  certyfikat techniczny producenta oferowanego rozwiązania. Jeśli oferent wskazuje pierwszą linię wsparcia jako Autoryzowanego Dystrybutora, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty, oświadczanie Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu.

- Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

Dokumenty

Do oferty powinna być załączona dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie wymagań opisanych przez Zamawiającego.

Wymagania Opcjonalne

- Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

- Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

- Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

- Powinna istnieć możliwość pracy Firewall’a w trybie monitorowania na porcie SPAN.

- W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji.

- Powinna istnieć możliwość dedykowania administratorów do poszczególnych instancji systemu.

2. Urządzenie Access Point (8 szt.)

Urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. Kontrolerem muszą być urządzenie firewall będące przedmiotem postępowania oraz urządzenia Fortigate 50E posiadane przez Zamawiającego. W przypadku braku takiej możliwości należy zapewnić dwa redundantne kontrolery sprzętowe dla 4 lokalizacji, objęte gwarancją tożsamą z urządzeniami Access Point.

- Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku i zapewniać prawidłową pracę urządzenia w następujących warunkach klimatycznych:

a. Temperatura  -20 – 45°C,

b. Wilgotność 5 – 90%.

- Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne moduły radiowe pracujące w podanych poniżej pasmach i obsługiwać następujące standardy:

a. 2.4 GHz 802.11b/g/n,

b. 5 GHz 802.11a/n/ac,

- Urządzenie musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 8 SSID.

- Urządzenie musi posiadać co najmniej jeden Interfejs Ethernet w standardzie 10/100/1000 Base-TX,

- Urządzenie powinno być zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3af lub zewnętrzny zasilacz. Do urządzenia powinien być dołączony zewnętrzny zasilacz.

- Punkt dostępowy musi umożliwiać następujące tryby przesyłania danych:

a. Tunnel,

b. Bridge,

c. Mesh.

- Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per użytkownik/aplikacja.

- Wsparcie dla poniższych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.11i, 802.1X (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA).

- Interfejs radiowy urządzenia powinien wspierać następujące funkcje:

a. MIMO – 2x2,

b. Maksymalna przepustowość dla poszczególnych modułów radiowych:

        - min. 400 Mbps

        - min. 867 Mbps

d. Wymagana moc nadawania:

        - min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z możliwością zmiany co 1dBm

        - min. 23 dBm dla pasma 5GHz z możliwością zmiany co 1dBm

- Nieużywany moduł radiowy może zostać wyłączony programowo w celu obniżenia poboru mocy,

- Maksymalna deklarowana liczba klientów per moduł radiowy co najmniej 200.

- Punkt dostępowy musi być certyfikowanym urządzeniem WiFi Alliance:  WiFi certified IEEE Std 802.11a/b/g/n (ac) oraz posiadać certyfikację DFS.

- Producent urządzenia musi być ujęty w raporcie Gartner 2020 Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Access Infrastructure.

Gwarancja oraz wsparcie

- Urządzenie musi być objęte serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

- Urządzenie musi mieć również zapewnioną dożywotnią ograniczoną gwarancję producenta, tj. do 5 lat od zaprzestania produkcji.

- Wymagana jest dostępność pierwszej linii wsparcia technicznego w języku polskim w trybie 8x5. Wsparcie to musi być świadczone przez oferenta lub autoryzowanego dystrybutora, a jego jakość musi być potwierdzona przez certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych - certyfikat należy dołączyć do oferty.

- Jeśli oferent wskazuje pierwszą linię wsparcia jako Autoryzowanego Dystrybutora, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty, oświadczanie Autoryzowanego Dystrybutora świadczącego wsparcie techniczne  o gotowości świadczenia na rzecz Zamawiającego wymaganego serwisu.

- Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

3. Licencje

Licencja serwisowa „Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service and 24x7 FortiCare)“ na okres co najmniej 1 roku dla routera FortiGate-61F, który jest w posiadaniu Zamawiającego. Dopuszczalne jest także, zaoferowanie innej licencji serwisowej, gwarantującej Zamawiającemu wsparcie techniczne na co najmniej takim samym poziomie jak wskazana licencja oraz dostęp do wskazanych przez Zamawiającego modułów.

Licencja serwisowa „Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service and 24x7 FortiCare)“ na okres co najmniej 1 roku zawierającą licencję dla 3 routerów FortiGate-50E, które są w posiadaniu Zamawiającego. Dopuszczalne jest także, zaoferowanie innej licencji serwisowej, gwarantującej Zamawiającemu wsparcie techniczne na co najmniej takim samym poziomie jak wskazana licencja oraz dostęp do wskazanych przez Zamawiającego modułów.

`

Przedłużenie licencji FortiAnalyzer-VM Subscription License with Support z licencją Subscription for 5 GB/Day Central Logging & Analytics z 24x7 FortiCare Support, IDC and SOC subscription na okres 1 roku.

Zasada równoważności

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji serwisowych dla urządzeń Fortinet ponieważ tego typu urządzenia znajdują się w posiadaniu przez Zamawiającego. Mimo posiadania urządzeń dopuszcza się zaoferowanie zamiast licencji serwisowych Fortinet urządzeń innego producenta wraz z licencją serwisową równoważną licencji wymaganej dla posiadanych urządzeń, pod warunkiem że rozwiązania równoważne do posiadanych zapewnią co najmniej pełną funkcjonalność urządzeń i licencji określonych w zamówieniu i zaoferowane urządzenia będą posiadać nie gorsze parametry techniczne niż parametry urządzeń określonych w zamówieniu. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego do wskazanego przez Zamawiającego, Wykonawca musi w ofercie udowodnić, że funkcjonalność oferowanego rozwiązania jest równoważna w stosunku do rozwiązania posiadanego przez Zamawiającego, jak również, że rozwiązanie równoważne posiada nie gorsze parametry techniczne niż wskazane przez Zamawiającego. Ponadto w przypadku zaoferowania innych urządzeń brzegowych niż posiadane przez Zamawiającego, musi istnieć możliwość zarządzania nimi z poziomu jednej platformy. W przypadku zaoferowania równoważnych urządzeń muszą one być obsługiwane przez posiadany przez Zamawiającego system logowania i raportowania lub zaoferowany przez Oferenta równoważny system.

Dopuszczalne jest zaoferowanie równoważnego centralnego systemu logowania i raportowania o nie mniejszej funkcjonalności i nie gorszych parametrach technicznych jak posiadane przez Zamawiającego i zapewniającego współpracę z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami Fortigate-61F i Fortigate-50E oraz urządzeniem zaoferowanym przez Oferenta. W przypadku zaoferowania równoważnego systemu logowania i raportowania dopuszczalne jest uznanie spełnienia 1 pkt. dotyczącego Logowania dla zaoferowanego urządzenia Firewall jeśli będzie ono obsługiwane przez zaoferowany alternatywny system.