## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Serwer

Obudowa

- Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, 
z zestawem szyn do mocowania w szafie umożliwiających pełne wysunięcie serwera z szafy rack do celów serwisowych;

- Umożliwiająca instalację 8 dysków 2.5” typu Hot-Plug;

Płyta główna

- Dedykowana do pracy w serwerach;

- Wieloprocesorowa umożliwiająca instalację co najmniej 2 procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, pozwalająca na instalację procesorów co najmniej od 4 do 16 rdzeni;

- Wyposażona w minimum 24 gniazda pamięci RAM DDR4 i obsługująca minimum 3TB pamięci RAM DDR4 2933 MHz. Dająca możliwość rozbudowy do 384GB pamięci RAM bez konieczności wymiany zaoferowanych modułów DDR4 i/lub zmiany konfiguracji CPU;

- Obsługa pamięci nieulotnej typu NVDIMM instalowanej w gniazdach pamięci;

- Dająca możliwość rozbudowy/rekonfiguracji do minimum 8 złączy PCI Express generacji 3, w tym minimum 3 złączy o prędkości x16. W zaoferowanej konfiguracji muszą się znajdować minimum 3 złącza PCI Express aktywne;

- Minimum 2 sloty dla dysków M.2 na płycie głównej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie zajmujące klatek dla dysków hot-plug;

Procesory

- Zainstalowany 1 procesor max. 16-rdzeniowy w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECrate2017_int_base wynik minimum 107 pkt. Wynik dla oferowanego serwera wraz z oferowanymi procesorami dostępny na stronie spec.org;

- Możliwość rozbudowy serwera do konfiguracji 2 procesorowej. Dopuszczalna jest konieczność wymiany zainstalowanego CPU dla takiej rozbudowy;

Pamięć RAM

- Zainstalowane minimum 96 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered. Pojedynczy moduł pamięci o poj. min 32GB

- Wsparcie modelu serwera dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC lub równoważnych;

- Wsparcie modelu serwera dla konfiguracji kopii lustrzanej pamięci RAM;

Kontrolery dyskowe, I/O

- Zainstalowany dedykowany sprzętowy kontroler SAS 3.0 ze wsparciem dla poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 50, 60;

- Kontroler wyposażony w minimum 2GB pamięci podręcznej cache;

Dyski twarde

- Zainstalowane 2 dyski hot-plug SSD o pojemność co najmniej 960GB każdy. Dyski o parametrze DWPD min. 0,78;

- Zainstalowane 4 dyski HDD SAS hot-plug o prędkości obrotowej 10k i pojemności co najmniej 2.4TB każdy;

- W okresie gwarancji w przypadku wymiany nośników danych takich jak dyski twarde pozostają one u Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi.

Procesor Graficzny

Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60Hz;

Napędy

Możliwość instalacji wewnętrznego napędu optycznego DVD-RW;

Interfejsy sieciowe

- Co najmniej cztery porty RJ-45 w standardzie 1GbE. Mogą się one częściowo lub w całości znajdować na karcie rozszerzeń ale nie może ona zajmować jakiegokolwiek slotu PCI Express wymaganego w  wymaganiach dla płyty głównej i nie może zostać osiągnięta przez zastosowanie dodatkowego adaptera - np. przejściówki podłączanej do portu USB;

- Dodatkowa co najmniej dwuportowa karta 10GbE w standardzie SFP+;

Porty

- Złącze VGA na tylnym panelu serwera;

- 2x USB 2.0 lub 3.0 dostępne na froncie obudowy;

- 2x USB 3.0 dostępne na tylnym panelu serwera;

- 1 dodatkowe gniazdo USB 3.0 wewnątrz serwera;

- Możliwość rozbudowy serwera o dodatkowe złącze VGA dostępne z przodu serwera;

- Możliwość rozbudowy serwera o dodatkowe złącze szeregowe w standardzie RS-232-C;

- Wszystkie wymagane złącza VGA i USB nie mogą być osiągnięte poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera wymaganego w wymaganiach dla płyty głównej;

Zasilanie, chłodzenie

- Redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy wystarczającej do zasilenia serwera działającego w pełnym obciążeniu lecz nie mniej niż 800W każdy i o sprawności co najmniej 94%;

- Redundantne wentylatory Hot-Plug, zamontowane nadmiarowo minimum N+1;

- Serwer musi zostać dostarczony wraz z kablami C13 o długości 4m każdy;

Zarządzanie

- Serwer musi posiadać wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujący o stanie serwera;

- Serwer musi mieć zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

- Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;

- Dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;

- Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH);

- Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;

- Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP);

- Możliwość przejęcia konsoli tekstowej;

- Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM);

- Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych);

- Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.);

- Możliwość instalacji dedykowanej, wbudowanej w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB. 
W/w rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych  w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność dostępna dla obrazów własnych – minimum 8,5GB);

- Układ TPM 2.0

Wspierane OS

- Windows 2019 Hyper-V;

- Windows 2016 Hyper-V;

- VMWare;

- SuSE;

- RHEL.

Gwarancja

- 3 lata gwarancji producenta serwera liczonej od momentu dostawy do Zamawiającego, w trybie on-site z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki;

- Wymagane jest oświadczenie Producenta oferowanego serwera, iż wymagany w postępowaniu poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt i oferowane wraz z nim oprogramowanie został zaoferowany przez Producenta serwera na potrzeby oferty w niniejszym postępowaniu;

- W ofercie wymagane jest podanie numeru katalogowego oferowanego serwisu Producenta, który umożliwi dokładne sprawdzenie zakresu zaoferowanej gwarancji;

- Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;

- Wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji;

Dokumentacja, inne

- Serwer wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty);

- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (wymagane oświadczenie producenta serwera potwierdzające spełnienie wymagań dołączone do oferty);

- Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce;

- Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim;

- Ogólnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta serwera (ogólnopolski numer stacjonarny lub o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) umożliwiająca w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt po podaniu numeru seryjnego urządzenia zgłoszenie usterki sprzętowej urządzenia oraz weryfikację konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji – obsługa w języku polskim, w trybie całodobowym;

- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

- Oferent musi posiadać autoryzację producenta do sprzedaży oferowanego serwera, której potwierdzenie należy dołączyć do oferty. Wymagane jest również dołączenie do oferty oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora o gotowości świadczenia serwisu na rzecz Zamawiającego dla wszystkich zaoferowanych podzespołów przez cały okres gwarancji.

Wymagania środowiskowe

Serwer musi umożliwiać pracę w zakresie temperatur 5-45 st C. Klasa Ashrae 3 i 4.

- Oprogramowanie do Wirtualizacji

Wymagania

1.	Licencja powinny umożliwiać uruchamianie wirtualizacji (pełne wykorzystanie procesorów i pamięci operacyjnej) na trzech maksymalnie dwuprocesorowych serwerach fizycznych, oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Oprogramowanie powinno mieć możliwość odpłatnej migracji licencji do wyższego pakietu, aby rozbudować środowisko wirtualne na więcej niż trzech dwuprocesorowych serwerach fizycznych;

2.	Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z trzyletnim wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania wirtualnego;

3.	Wsparcie powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5 dni 
w tygodniu przez 12 godzin;

4.	Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym;

5.	Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej;

6.	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do min 24TB pamięci operacyjnej;

7.	Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych do 128 procesorów wirtualnych każda z krokiem, co jeden;

8.	Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług;

9.	Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej;

10.	Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, RHEL w wersjach 3.x do 7.x, Debian w wersjach 6x – 9.x, CentOS w wersjach 5.x – 7.x, Oracle Linux w wersjach 4.9 – 7.x, FreeBSD w wersjach 7.x – 11.x, Ubuntu , SCO OpenServer, SCO Unixware;

11.	Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami;

12.	Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej;

13.	Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy;

14.	Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi;

15.	Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory;

16.	Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane;

17.	Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność replikacji pomiędzy serwerami. Dopuszczalne jest aby ta funkcjonalność była zrealizowana poprzez odpłatną migrację licencji do wyższego pakietu;

Pozostałe wymagania

- Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę instalacji i konfiguracji zamówionego oprogramowania do wirtualizacji w siedzibie Wykonawcy i dostarczenia zamówionego serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem do wirtualizacji.

- Licencja Windows Server

Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server Standard 2019 16 Core MOLP EDU dla 3 serwerów fizycznych maksymalnie 16 rdzeniowych lub 6 maszyn wirtualnych postawionych na tym samym serwerze.

Dopuszcza się zaoferowanie innej wersji systemu Microsoft Windows Server 2019 pod warunkiem, że będzie ona zapewniała pełną funkcjonalność wskazanej przez Zamawiającego wersji oprogramowania, będzie umożliwiała instalację systemu na co najmniej takiej samej ilości fizycznych lub wirtualnych maszyn jak wskazano oraz Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z niej.

Pozostałe wymagania

- Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę instalacji i konfiguracji zamówionego systemu operacyjnego dla minimum 2 instancji w siedzibie Wykonawcy i dostarczenia zamówionego serwera wraz z zainstalowanymi instancjami systemu operacyjnego.

- Licencja SQL Server

Licencja na system Microsoft SQL Server 2019 Standard Core Edition 2 Core MOLP EDU dla maszyny wirtualnej korzystającej z 4 rdzeni procesora lub kilku maszyn wirtualnych nie korzystających łącznie z więcej niż 4 rdzeni procesora.

Dopuszcza się zaoferowanie innej wersji systemu Microsoft SQL Server 2019 pod warunkiem, że będzie ona zapewniała pełną funkcjonalność wskazanej przez Zamawiającego wersji oprogramowania, będzie umożliwiała instalację systemu na co najmniej takiej samej ilości wirtualnych maszyn jak wskazano oraz Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z niej.

- Microsoft Windows Server 2019 User Client Access License EDU (20szt.)

Licencja Microsoft Windows Server 2019 User Client Access License dla 20 użytkowników.

Zasada równoważności

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na system operacyjny z rodziny Microsoft Windows Server ponieważ infrastruktura teleinformatyczna Kuratorium Oświaty w Łodzi oparta jest na systemach i rozwiązaniach Microsoft dlatego Zamawiający wymaga zachowania spójności Infrastruktury, aby umożliwić korzystanie pracownikom z obecnych profili na innych urządzeniach dzięki profilom mobilnym w usłudze Active Directory.

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na oprogramowanie Microsoft SQL Server ponieważ Zamawiający posiada oprogramowanie, które według specyfikacji technicznej załączonej przez producenta wymaga do jego instalacji oprogramowania Microsoft SQL Server.

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji Microsoft Windows Server 2019 User Client Access ponieważ infrastruktura teleinformatyczna Zamawiającego jest oparta na rozwiązaniach Microsoft, w związku z tym w celu umożliwienia pracownikom Kuratorium Oświaty w Łodzi dostępu do swojego profilu i pracy niezależnie od posiadanego urządzenia Zamawiający musi zachować spójność oprogramowania.