Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Macierz NAS – wymagania minimalne

Procesor

Procesor 64 bit x86 z nie mniej niż 4 rdzeniami;

Pamięć RAM

- Nie mniej niż 32GB DDR4 ECC;

- Minimum 2 sloty z czego 1 z nich musi być wolny;

- Możliwość rozszerzenia do nie mniej niż 64GB

Pamięć Flash

Nie mniej niż 5 GB;

Liczba zatok na dyski

Minimum 16 (w tym minimum 12 zatok 3,5");

Obsługiwane dyski twarde

- 3.5" SATA HDD;

- 2.5" SATA HDD i/lub SSD;

Pojemność całkowita dysków twardych

Nie mniej niż 128TB;

Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego

Tak;

Porty LAN

- Minimum 4 RJ-45 1GbE;

- Minimum 2 10GbE SFP+;

Diody LED

LAN, HDD;

Porty USB

Minimum 2 porty co najmniej o standardzie 3.0;

Port PCiE

Tak, minimum 1 wolny porty;

Przyciski

- Reset;

- Zasilanie;

Typ obudowy

RACK 19”, nie więcej niż 2U;

Dopuszczalna temperatura pracy

od 0 do 40˚C;

Wilgotność względna podczas pracy

Co najmniej w zakresie 20-80% R.H.;

Zasilanie

Zasilacz redundantny o mocy wystarczającej do zasilenia serwera działającego w pełnym obciążeniu;

Agregacja łączy

Tak;

Obsługiwane systemy plików

EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+/ZFS;

Szyfrowanie wolumenów

Tak, min AES 256;

Szyfrowanie dysków zewnętrznych

Tak;

Zarządzanie dyskami

- RAID: Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD;

- Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare;

- HDD S.M.A.R.T.;

- Pula pamięci masowej;

- Obsługa migawek;

- Obsługa replikacji migawek;

Wbudowana obsługa iSCSI

Tak;

Zarządzanie prawami dostępu

- Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika;

- Zarządzanie kontami użytkowników;

- Zarządzanie grupą użytkowników;

- Windows ACL;

- Obsługa Windows AD;

- Logowanie użytkowników  poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP

- LDAP;

Funkcje backup

- Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa plików dla systemów Windows;

- Backup na zewnętrzne dyski twarde;

Minimum obsługiwane serwery

- Serwer plików

- Serwer FTP

- Serwer WEB

- Serwer kopii zapasowych

- Serwer multimediów

VPN

- VPN server;

- Obsługa PPTP, OpenVPN;

Administracja systemu

- Połączenia HTTP/HTTPS;

- Powiadamianie przez e-mail;

- SNMP;

- Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP;

- Kosz sieciowy;

- Monitor zasobów systemu;

- Rejestr zdarzeń;

- Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku);

- Możliwość aktualizacji oprogramowania;

- Ustawienia systemu: Kopia, Przywracanie, Resetowanie;

Wirtualizacja

- Aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android;

- Dostęp do konsoli maszyn wirtualnych za pośrednictwem przeglądarki;

- Funkcjonalności importu, eksportu i wykonywania migawek maszyn wirtualnych;

Zabezpieczenia

- Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem;

- FTP z SSL/TLS (Explicit);

- Obsługa SFTP;

- Szyfrowanie AES 256-bit;

- Rsync;

- Import certyfikatu SSL;

Dyski

- Wraz z macierzą należy dostarczyć co najmniej 7 dysków o pojemności minimum 4TB każdy, w rozmiarze 3,5 cala, standardzie SATA 600, minimalnej prędkości 7200RPM i co najmniej 256MB Cache. Dyski te muszą być dedykowane przez producenta do pracy w macierzach typu NAS;

- Dyski muszą być kompatybilne z zaoferowaną macierzą. Oferent musi umożliwić weryfikacje kompatybilności dysków ze wskazaniem oferowanych dysków na stronie producenta lub w innym autoryzowanym przez producenta źródle;

- Gwarancja dla dysków będzie realizowana zgodnie ze standardem gwarancji producenta zaoferowanych dysków;

Inne

- Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o:

  - autoryzacji do sprzedaży

  - że sprzęt będzie pochodził z oficjalnego Polskiego kanału dystrybucji i nie jest częścią żadnego innego projektu

  - gotowości świadczenia wsparcia i realizacji gwarancji przez wymagany okres.

- Oświadczenia te nie są wymagane dla dysków twardych.