Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Pamięć RAM do serwera 		(6 szt.)

Dedykowane do Serwera HP Proliant ML110 G6

Pojemność:			8GB

Typ:					DDR3

Częstotliwość (MHz):	1333

Obsługa ECC:			Tak

Standard modułu:		DIMM

Rodzaj pamięci:		UNBUFFERED

Napięcie (V):			1.5

- Zasilacz do komputera			(3 szt.)

Moc maksymalna:	co najmniej 500W

Standard:			ATX

Sprawność:		co najmniej 85% przy 230V oraz 100% obciążeniu

Gwarancja:		co najmniej 24 miesiące

Zabezpieczenia:	co najmniej OPP, OVP, SCP, UVP, OTP

Certyfikat:		co najmniej 80 PLUS Bronze

Układ PFC:		Aktywny

Złącza:			co najmniej następujące ilość złączy:

CPU 4+4 (8) pin 				- 1 szt,

PCI-E 2.0 6+2 (8) pin 			- 2 szt,

MOLEX 4-pin 					- 2 szt,

SATA 						- 4 szt,

EPS12V/ATX12V 24 lub 20+4 (24) pin	- 1 szt.

- Dysk SSD						(5 szt.)

Przeznaczenie produktu:	PC

Pojemność:			co najmniej 240 GB

Format:				2.5"

Interfejs:			SATA

Prędkość odczytu:		(maksymalna) co najmniej 500 MB/s

Prędkość zapisu:		(maksymalna) co najmniej 400 MB/s

Odczyt losowy:			co najmniej 40,000 IOPS

Zapis losowy:			co najmniej 75,000 IOPS

Rodzaj kości pamięci:	TLC

Niezawodność MTBF:		co najmniej 2 000 000 godz.

Inne:				Adapter do montażu dysku w zatoce 3,5”

- Karta sieciowa bezprzewodowe	(50 szt.)

Rodzaj: Wewnętrzna

Częstotliwość pracy: 2.4 / 5 GHz

Interfejs: PCI Express

Rodzaj anteny: Zewnętrzna

Gniazdo antenowe: 2x RP-SMA

Obsługiwana prędkość: minimum 1200 Mb/s

Standardy sieciowe: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Standard WPA: WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK

Standard WEP: WEP, WEP2

Dodatkowe informacje: Wbudowany moduł Bluetooth

Dołączone akcesoria: Kabel USB na USB

Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, Windows 7 / 8.1 / 10

- Bateria do laptopa

Model laptopa: Acer Travel-Mate 5744			(7 szt.)

Pojemność:6600mAh

Napięcie:10.8V / 11.1V

Rodzaj ogniw: Li-Ion

Czas pracy: od 2 do 5.5h

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem: Tak

Zabezpieczenie przed przeładowaniem: Tak

Model laptopa: Acer Travel-Mate 8473			(1 szt.)

Pojemność:6600mAh

Napięcie:10.8V / 11.1V

Rodzaj ogniw: Li-Ion

Czas pracy: od 2 do 5.5h

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem: Tak

Zabezpieczenie przed przeładowaniem: Tak

Model laptopa: MSI CX-620					(2 szt.)

Pojemność:6600mAh

Napięcie:10.8V / 11.1V

Rodzaj ogniw: Li-Ion

Czas pracy: od 2 do 5.5h

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem: Tak

Zabezpieczenie przed przeładowaniem: Tak

- Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji dla wszystkich podzespołów określonych w punktach 1-5: co najmniej 24 miesiące

Zasada równoważności

Zamawiający wymaga dostarczenia kości pamięci dedykowanych do serwera HP Proliant ML110 G6 ponieważ zaoferowane kości zostaną zamontowane właśnie w takich serwerach będących w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostarczenie równoważnych kości które nie są dedykowane dla tego serwera pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż parametry techniczne określone przez Zamawiające oraz będą kompatybilne z serwerami HP Proliant ML110 G6. Wykonawca musi w ofercie udowodnić, że zaoferowane przez niego kości są kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami HP Proliant ML110 G6.